RESUMO RÁPIDO Ligue o PTU-D300E ao PC pelo conversor USB/RS-485, abra o Docklight na porta COM do conversor (9600 bps, 8 bits, sem paridade, 1 stop bit, sem controle de fluxo) e envie, um de cada vez e terminados por Enter (CR): V (teste), RPS e RTS (leitura dos valores atuais), RPS500, RTS500 e, por último, DS (grava como padrão de inicialização). Cada comando aceito responde com "*". Desligue e religue o PTU e confirme com RPS e RTS que os dois continuam em 500. Detalhes na seção 4.

1. OBJETIVO

Este procedimento estabelece a sequência de atividades para configurar dois parâmetros do posicionador pan-tilt FLIR PTU-D300E por comunicação serial RS-485, usando um PC com Windows e o software terminal Docklight: a velocidade de reset do eixo pan (comando RPS) e a velocidade de reset do eixo tilt (comando RTS), ambas em 500 posições por segundo, e a gravação desses valores como padrão de inicialização da unidade (comando DS). O objetivo é garantir que a configuração seja feita de forma padronizada, verificável e registrada, independentemente de quem a execute.

A velocidade de reset é a velocidade com que cada eixo se move durante o ciclo de reset (inicialização/calibração), em que o PTU percorre o curso até os limites para encontrar a sua referência de posição — automaticamente ao ser energizado (quando o reset na energização está habilitado) ou quando recebe o comando R. Ela é dada em posições por segundo; a equivalência em graus por segundo depende da resolução de cada eixo, lida na seção 4.2.

IMPORTANTE: o comando DS grava como padrão de inicialização todos os parâmetros em vigor no momento, e não apenas RPS e RTS. Por isso, a configuração deve ser feita com a unidade recém-energizada e sem alterar nenhum outro parâmetro na mesma sessão; qualquer outro valor modificado antes do DS também ficará gravado.

IMPORTANTE: a sintaxe dos comandos deste procedimento segue a referência de comandos dos posicionadores FLIR PTU (série E). Antes do primeiro uso, confirmar no manual que acompanha a unidade (versão do firmware lida no passo 4.1) que RPS, RTS e DS existem com a mesma sintaxe, e a pinagem da porta host RS-485 (Tabela 2).

Não são abrangidos por este procedimento a instalação mecânica do PTU, a configuração de outros parâmetros (velocidades de trabalho, acelerações, limites de curso, endereço de rede) nem a comunicação por Ethernet da versão E.

2. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS

Tabela 1: Equipamentos e materiais utilizados

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | CÓDIGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posicionador pan-tilt FLIR PTU-D300E, com a carga (payload) montada ou com o curso livre de obstáculos | 1 | — |
| 2 | Fonte de alimentação do PTU-D300E, conforme o manual da unidade (tensão e corrente nominais), com o cabo de alimentação | 1 | — |
| 3 | Computador com Windows 10 ou 11 e uma porta USB livre | 1 | — |
| 4 | Conversor USB/RS-485, de preferência com controle automático de direção (transmissão/recepção), e o seu driver para Windows | 1 | — |
| 5 | Cabo de comunicação entre o conversor e a porta host RS-485 do PTU (par trançado; resistor de terminação de 120 Ω se o cabo for longo) | 1 | — |
| 6 | Software Docklight (Flachmann und Heggelbacher), instalado no computador | 1 | — |
| 7 | Manual do usuário e referência de comandos do PTU-D300E | 1 | — |

3. SETUP

Figura 1: Diagrama em blocos do setup

| PC Windows (Docklight) | → USB → | Conversor USB/RS-485 | → A, B, GND → | Cabo de par trançado | → | PTU-D300E (porta host) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 2: Ligação do conversor à porta host RS-485 do PTU (preencher com a pinagem do manual)

| SINAL | CONVERSOR USB/RS-485 | PTU-D300E (CONECTOR HOST — PINO) |
| --- | --- | --- |
| Dados + (B / D+) |  |  |
| Dados − (A / D−) |  |  |
| Terra de referência (GND) |  |  |

- Segurança. Com o PTU desligado, conferir que o curso completo dos dois eixos está livre de pessoas, cabos e obstáculos. Ao ser energizado (e ao receber o comando R), o PTU executa o ciclo de reset e move os dois eixos até os limites de curso sem aviso.

- Driver do conversor. Ligar o conversor USB/RS-485 ao PC, instalar o driver do fabricante se o Windows não o reconhecer e abrir o Gerenciador de Dispositivos (tecla Windows + X → Gerenciador de Dispositivos). Em "Portas (COM e LPT)", anotar a porta COM atribuída ao conversor (ex.: COM5). Para confirmar, desconectar e reconectar o conversor e ver qual porta some e volta.

- Ligação RS-485. Com o PTU desligado, ligar o conversor à porta host do PTU conforme a Tabela 2, preenchida com a pinagem do manual. Ligar também o terra de referência (GND). A nomenclatura A/B varia entre fabricantes: se não houver resposta na seção 4.1, inverter A e B é a primeira tentativa (seção 5). Este procedimento considera uma única unidade ligada ao conversor (ponto a ponto); se o barramento tiver mais de uma unidade, usar o endereçamento de unidade descrito no manual.

- Terminação. Em cabos longos (dezenas de metros ou mais), colocar um resistor de 120 Ω entre A e B nas duas extremidades do barramento (muitos conversores têm um jumper ou chave para isso). Em bancada, com cabo curto, normalmente não é necessário.

- Alimentação. Ligar a fonte ao PTU conforme o manual e energizá-lo. Aguardar o fim do ciclo de reset (os dois eixos param de se mover) antes de seguir.

- Docklight — projeto novo. Abrir o Docklight. Na janela inicial, escolher iniciar com um projeto em branco ("Start with a blank project"). Se aparecer o aviso da versão de avaliação, fechar e seguir: a comunicação funciona normalmente, mas algumas funções (como salvar o projeto) podem estar limitadas.

- Docklight — porta e parâmetros seriais. Abrir Tools → Project Settings… (ou o botão de configurações da barra de ferramentas). Na aba Communication: Communication Mode = Send/Receive; Send/Receive on comm. channel = a porta COM anotada no passo 2; Baud Rate = 9600; Parity = None; Data Bits = 8; Stop Bits = 1 (valores de fábrica do PTU; se a unidade tiver sido reconfigurada, usar os valores em uso). Na aba Flow Control: Flow Control Support = Off para conversores com controle automático de direção; usar "RS485 Transceiver Control" apenas se o conversor exigir o sinal RTS para chavear a direção. Confirmar com OK.

- Docklight — sequências de envio. No painel "Send Sequences", dar duplo clique na primeira linha vazia para abrir "Edit Send Sequence". Em Name, digitar o nome; em Edit Mode, selecionar HEX e digitar os bytes da Tabela 3 (o último byte, 0D, é o Enter/CR que encerra o comando — sem ele o PTU não executa). Confirmar com OK e repetir para cada linha da Tabela 3. Em modo ASCII, o mesmo conteúdo aparece como, por exemplo, RPS500<CR>.

- Docklight — registro (log). Abrir Tools → Start Communication Logging…, escolher uma pasta e um nome de arquivo identificando a unidade (ex.: PTU-D300E_<nº de série>_<data>) e confirmar. O arquivo de texto gerado é o registro da configuração.

- Iniciar a comunicação. Clicar no botão Start Communication da barra de ferramentas (ícone de "play"). A barra de status passa a mostrar a porta aberta. A aba ASCII da janela de comunicação é a que deve ser acompanhada; cada linha mostra o horário e o sentido (envio [TX] / recepção [RX]).

Tabela 3: Sequências a cadastrar no Docklight

| NOME | COMANDO (ASCII) | BYTES (HEX) | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Versao | V<CR> | 56 0D | Teste de comunicação: versão do firmware |
| Le_RPS | RPS<CR> | 52 50 53 0D | Lê a velocidade de reset do pan |
| Le_RTS | RTS<CR> | 52 54 53 0D | Lê a velocidade de reset do tilt |
| Le_PR | PR<CR> | 50 52 0D | Lê a resolução do pan (segundos de arco por posição) |
| Le_TR | TR<CR> | 54 52 0D | Lê a resolução do tilt (segundos de arco por posição) |
| Le_PU | PU<CR> | 50 55 0D | Lê o limite superior de velocidade do pan |
| Le_TU | TU<CR> | 54 55 0D | Lê o limite superior de velocidade do tilt |
| RPS500 | RPS500<CR> | 52 50 53 35 30 30 0D | Programa a velocidade de reset do pan em 500 pos/s |
| RTS500 | RTS500<CR> | 52 54 53 35 30 30 0D | Programa a velocidade de reset do tilt em 500 pos/s |
| Salva_DS | DS<CR> | 44 53 0D | Grava os parâmetros em vigor como padrão de inicialização |

Os comandos do PTU não diferenciam maiúsculas de minúsculas (Rps500 e RPS500 são equivalentes); este procedimento usa maiúsculas por clareza. Para enviar uma sequência, clicar no botão de envio (seta) à esquerda do seu nome no painel Send Sequences. Enviar sempre uma sequência de cada vez e aguardar a resposta antes da próxima.

4. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Em todos os passos, a resposta do PTU começa com "*" quando o comando foi aceito e com "!" quando houve erro (o texto que segue descreve o valor ou o erro). Se a unidade estiver com eco habilitado, os caracteres enviados também aparecem de volta antes da resposta — isso é normal. Anotar cada resultado na Tabela 4.

4.1 Teste de comunicação

- Enviar a sequência Versao (V). A resposta esperada é uma linha iniciada por "*" com a identificação do controlador e a versão do firmware.

- Anotar a versão do firmware na Tabela 4 e conferir, no manual dessa versão, a sintaxe dos comandos RPS, RTS e DS. Sem resposta, ou com caracteres ilegíveis, não seguir: ver a seção 5.

4.2 Leitura dos valores atuais (antes da alteração)

- Enviar Le_RPS e Le_RTS e anotar os valores atuais da velocidade de reset de cada eixo na coluna "Antes" da Tabela 4. Eles permitem desfazer a alteração, se necessário.

- Enviar Le_PR e Le_TR e anotar a resolução de cada eixo, em segundos de arco por posição. A velocidade de 500 posições por segundo equivale, em graus por segundo, a 500 × resolução ÷ 3600. Exemplo: com resolução de 21,6 segundos de arco por posição (0,006°), 500 pos/s = 3,0°/s.

- Enviar Le_PU e Le_TU e anotar o limite superior de velocidade de cada eixo. O valor de 500 pos/s deve ser menor ou igual a esse limite; caso contrário, o PTU recusará o comando (seção 5).

4.3 Programação da velocidade de reset do pan (RPS)

- Enviar RPS500 (RPS500<CR>). A resposta esperada começa com "*".

- Enviar Le_RPS e confirmar que o valor lido é 500. Anotar na coluna "Programado" da Tabela 4.

4.4 Programação da velocidade de reset do tilt (RTS)

- Enviar RTS500 (RTS500<CR>). A resposta esperada começa com "*".

- Enviar Le_RTS e confirmar que o valor lido é 500. Anotar na coluna "Programado" da Tabela 4.

4.5 Gravação como padrão de inicialização (DS)

- Só depois de confirmar os dois valores (4.3 e 4.4), enviar Salva_DS (DS<CR>). A resposta esperada começa com "*". Sem o DS, os valores programados valem só até o PTU ser desligado.

- Não desligar o PTU nos segundos seguintes ao DS: aguardar a resposta e mais alguns segundos, para que a gravação na memória não volátil termine.

4.6 Verificação após religar a unidade

- No Docklight, clicar em Stop Communication (ícone de "stop"). Conferir de novo que o curso dos eixos está livre e desligar a alimentação do PTU. Aguardar cerca de 10 s e religar.

- Aguardar o fim do ciclo de reset da energização (se habilitado). Observar o movimento: ele já deve acontecer na nova velocidade de reset.

- Clicar em Start Communication, enviar Le_RPS e Le_RTS e confirmar que os dois valores continuam em 500. Anotar na coluna "Após religar" da Tabela 4.

- Opcional — para observar o reset na nova velocidade sem desligar a unidade, enviar R<CR> (bytes 52 0D), com o curso livre: o PTU executa o ciclo de reset nos dois eixos.

4.7 Encerramento

- Clicar em Stop Communication e em Tools → Stop Communication Logging. Guardar o arquivo de log junto com a Tabela 4 preenchida.

- Se a versão do Docklight permitir, salvar o projeto (File → Save Project As…, arquivo .ptp) para reaproveitar as sequências em outras unidades.

- Desligar o PTU (se for o caso), desconectar o cabo RS-485 e o conversor.

Tabela 4: Registro da configuração

| PARÂMETRO | CONSULTA | ANTES | PROGRAMADO | APÓS RELIGAR | OK? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versão do firmware | V |  | — | — |  |
| Resolução do pan | PR |  | — | — |  |
| Resolução do tilt | TR |  | — | — |  |
| Limite de velocidade do pan | PU |  | — | — |  |
| Limite de velocidade do tilt | TU |  | — | — |  |
| Velocidade de reset do pan | RPS |  | 500 |  |  |
| Velocidade de reset do tilt | RTS |  | 500 |  |  |
| Gravação (DS) | DS | — | Resposta "*" | — |  |

Nº de série do PTU: ____________________   Executado por: ____________________   Data: ____/____/______

5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Tabela 5: Resolução de problemas

| SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL E AÇÃO |
| --- | --- |
| A porta COM não aparece no Docklight | Driver do conversor não instalado ou conversor desconectado. Instalar o driver, reconectar e conferir no Gerenciador de Dispositivos. Fechar outros programas que possam estar usando a mesma porta. |
| Nenhuma resposta ao comando V | Verificar, nesta ordem: (1) PTU energizado e fim do ciclo de reset; (2) porta COM correta; (3) 9600 bps, 8N1, sem controle de fluxo; (4) inverter os fios A e B; (5) ligação do GND; (6) byte 0D (CR) no fim da sequência; (7) se o conversor não tiver controle automático de direção, usar "RS485 Transceiver Control" no Docklight; (8) se houver várias unidades no barramento, endereçamento de unidade. |
| Caracteres ilegíveis na resposta | Taxa de transmissão diferente da configurada no PTU (unidade reconfigurada anteriormente). Testar 19200, 38400, 57600 e 115200 bps em Project Settings até a resposta ao V ficar legível. |
| Cada caractere enviado aparece duplicado | Eco do PTU somado ao eco local do conversor (alguns conversores RS-485 de dois fios devolvem o que transmitem). Não afeta a configuração; basta ler a resposta após o eco. |
| Resposta "!" ao RPS500 ou ao RTS500 | Valor fora da faixa permitida (por exemplo, acima do limite superior de velocidade lido com PU/TU) ou comando não suportado pela versão do firmware. Conferir a mensagem que acompanha o "!", os limites da seção 4.2 e a referência de comandos da versão em uso. Não alterar os limites sem autorização: isso muda outros parâmetros, que também seriam gravados pelo DS. |
| Resposta "!" ao DS | Comando não reconhecido ou gravação recusada. Conferir a sintaxe no manual da versão em uso e repetir. Não desligar a unidade até confirmar a gravação. |
| Valores voltam ao anterior depois de religar | O DS não foi enviado, não foi aceito ou a unidade foi desligada durante a gravação. Repetir as seções 4.3 a 4.5 e aguardar alguns segundos antes de desligar. |
| O PTU não se move ao ser energizado | O reset na energização está desabilitado na unidade. A configuração continua válida e é usada no comando R e quando o reset na energização for habilitado; não alterar essa opção sem autorização. |
| Outros parâmetros mudaram após o DS | Algum parâmetro foi alterado na mesma sessão antes do DS e também foi gravado. Restaurar o valor correto, conferir e enviar DS novamente. |