RESUMO RÁPIDO No Docklight, abrir a porta COM do conversor USB/RS-485 (9600, 8N1) e enviar, um de cada vez: RPS500, RTS500 e DS, todos terminados por Enter (CR). Cada um deve responder "*".

1. OBJETIVO

Configurar a velocidade de reset dos dois eixos do pan-tilt FLIR PTU-D300E em 500 posições por segundo — pan (comando RPS) e tilt (comando RTS) — e gravar a configuração na unidade (comando DS), usando o software Docklight num PC com Windows e um conversor USB/RS-485.

ATENÇÃO: ao ser ligado, o PTU move os dois eixos até os limites de curso (ciclo de reset). Manter o curso livre de pessoas e obstáculos.

2. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS

Tabela 1: Equipamentos e materiais utilizados

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | CÓDIGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pan-tilt FLIR PTU-D300E com a sua fonte de alimentação | 1 | — |
| 2 | PC com Windows e o software Docklight instalado | 1 | — |
| 3 | Conversor USB/RS-485 (com driver instalado) e cabo até a porta host do PTU | 1 | — |

3. SETUP

- Ligar o conversor USB/RS-485 ao PC e à porta host RS-485 do PTU (A, B e GND, conforme o manual do PTU).

- No Gerenciador de Dispositivos do Windows (tecla Windows + X), em "Portas (COM e LPT)", anotar a porta COM do conversor (ex.: COM5).

- Ligar o PTU e aguardar os eixos pararem (fim do ciclo de reset).

- Abrir o Docklight com um projeto em branco. Em Tools → Project Settings…: Communication Mode = Send/Receive; porta = a COM anotada; 9600 bps; Parity = None; Data Bits = 8; Stop Bits = 1; Flow Control = Off. Confirmar com OK.

- No painel Send Sequences, dar duplo clique numa linha vazia e cadastrar cada comando da Tabela 2: digitar o nome, selecionar Edit Mode = HEX e digitar os bytes (o 0D final é o Enter/CR, obrigatório).

- Clicar em Start Communication (ícone de "play") na barra de ferramentas.

Tabela 2: Comandos a cadastrar no Docklight

| NOME | COMANDO | BYTES (HEX) | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| RPS500 | RPS500<CR> | 52 50 53 35 30 30 0D | Velocidade de reset do pan = 500 pos/s |
| RTS500 | RTS500<CR> | 52 54 53 35 30 30 0D | Velocidade de reset do tilt = 500 pos/s |
| DS | DS<CR> | 44 53 0D | Grava a configuração na unidade |
| Le_RPS | RPS<CR> | 52 50 53 0D | Consulta a velocidade de reset do pan |
| Le_RTS | RTS<CR> | 52 54 53 0D | Consulta a velocidade de reset do tilt |

4. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Para enviar um comando, clicar na seta à esquerda do seu nome no painel Send Sequences. Enviar um de cada vez e conferir a resposta na janela de comunicação (aba ASCII) antes do próximo.

Tabela 3: Sequência de configuração

| PASSO | ENVIAR | RESPOSTA ESPERADA | SE FALHAR | OK? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RPS500 | Linha iniciada por "*" | Ver seção 5 |  |
| 2 | RTS500 | Linha iniciada por "*" | Ver seção 5 |  |
| 3 | DS | Linha iniciada por "*" | Repetir o DS |  |
| 4 | Le_RPS | Valor 500 | Repetir passos 1 e 3 |  |
| 5 | Le_RTS | Valor 500 | Repetir passos 2 e 3 |  |

Aguardar alguns segundos após o DS antes de desligar o PTU. Para confirmar a gravação, desligar e religar o PTU e repetir os passos 4 e 5: os valores devem continuar em 500.

Executado por: _________________   Nº de série: _______________   Data: ___/___/_____

5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Tabela 4: Resolução de problemas

| SINTOMA | AÇÃO |
| --- | --- |
| Nenhuma resposta | Conferir a porta COM, 9600 8N1, o byte 0D no fim do comando e o PTU ligado. Se persistir, inverter os fios A e B. |
| Caracteres ilegíveis | Taxa de transmissão diferente: testar 19200, 38400 ou 115200 bps em Project Settings. |
| Resposta "!" | Comando recusado (valor fora do limite da unidade ou sintaxe diferente na versão do firmware). Conferir no manual do PTU. |
| Valores voltam ao anterior após religar | O DS não foi aceito ou o PTU foi desligado logo depois. Repetir os passos 1 a 3. |