AVIBRAS AEROCO

[NOME DO AUTOR]

LISTA DE MATERIAIS E ESPECIFICAÇÃO DE HARDWARE DO INCLINÔMETRO E AZIMUTÍMETRO ESP32

São José dos Campos

2026

[NOME DO AUTOR]

LISTA DE MATERIAIS E ESPECIFICAÇÃO DE HARDWARE DO INCLINÔMETRO E AZIMUTÍMETRO ESP32

Documento técnico apresentado como parte da documentação do projeto do inclinômetro/azimutímetro eletrônico baseado em ESP32, elaborado para a Avibras Aeroco, relacionando os componentes de hardware empregados, suas especificações técnicas e os datasheets dos respectivos fabricantes.

São José dos Campos

2026

# HISTÓRICO DE REVISÕES

| Revisão | Data | Descrição da alteração | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 17/09/2026 | Emissão inicial do documento. | [NOME DO AUTOR] |

Tabela — Histórico de revisões deste documento. A revisão "00" corresponde à emissão inicial; revisões subsequentes devem ser numeradas sequencialmente (01, 02, ...) e descrever apenas o que foi alterado em relação à revisão anterior. Fonte: elaborado pelo autor.

# SUMÁRIO

# 1 OBJETIVO

Este documento estabelece a lista de materiais (Bill of Materials — BOM) do sistema inclinômetro/azimutímetro eletrônico baseado em ESP32, desenvolvido para a Avibras Aeroco, registrando para cada item as especificações técnicas relevantes ao projeto e a referência ao datasheet do fabricante, de modo a permitir a aquisição, a substituição e a manutenção dos componentes sem depender de conhecimento tácito.

# 2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se ao conjunto eletrônico instalado no pan-tilt e ao cabeamento que o liga ao painel de controle. Não abrange a plataforma pan-tilt propriamente dita, que é infraestrutura preexistente da Avibras Aeroco (ver seção 7), nem os softwares de supervisão e o firmware, tratados em documentos próprios (ver seção 3).

# 3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

| Documento | Descrição |
| --- | --- |
| docs/pinout.md | Mapeamento completo de pinos do ESP32, ligações do MPU6050 e orientação de montagem do sensor — fonte da verdade para a fiação. |
| firmware/src/Config.h | Constantes de pinagem, de protocolo e de calibração do firmware. |
| firmware/README.md | Documentação do firmware, incluindo a justificativa das decisões de hardware (USB em vez de RS485, cabo de extensão ativo). |
| HARDWARE/README.md | Versão desta mesma lista mantida junto ao código, em formato de consulta rápida. |
| Relatório técnico do projeto | Fundamentação teórica, arquitetura, cálculos e o exemplo de dimensionamento de energia citado na seção 6. |

Tabela — Documentos de referência para esta lista de materiais. Fonte: elaborado pelo autor, com base no repositório do projeto.

# 4 CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS

Cada item desta lista recebe uma das seguintes classificações quanto ao seu estágio de definição no projeto:

a) confirmado — componente físico já definido, adquirido e em uso na montagem atual;

b) em avaliação — opção considerada para uma função ainda não decidida, mantida na lista como referência para a decisão, e não como especificação de compra.

A distinção é registrada de propósito: misturar as duas categorias numa lista única levaria à aquisição de itens que ainda não foram escolhidos, e esconderia quais decisões de projeto permanecem em aberto.

# 5 LISTA DE MATERIAIS CONFIRMADOS

## 5.1 Relação de itens

| Item | Descrição | Qtde. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Placa de desenvolvimento oficial ESP32-DevKitC V4 (Espressif, módulo ESP32-WROOM-32) | 1 |
| 2 | Chip conversor USB-serial CP2102N (Silicon Labs) — integrado à placa do item 1 | 1 |
| 3 | Sensor inercial MPU6050, em módulo breakout GY-521 | 1 |
| 4 | Cabo USB padrão (A–MicroUSB ou A–C, conforme o conector da placa) | 1 |
| 5 | Cabo de extensão USB ativo, 10 a 20 m, com amplificador de sinal embutido | 1 |
| 6 | Regulador de tensão comutado ajustável PTN78000WAH (Texas Instruments) | 1 |
| 7 | Resistor de ajuste do item 6, 1 %, 0,05 W, estabilidade ≤ 100 ppm/°C | 1 |

Tabela 1 — Relação de itens confirmados. Fonte: elaborado pelo autor, com base em docs/pinout.md e firmware/README.md.

## 5.2 Especificações técnicas e datasheets

| Item | Especificações técnicas principais | Datasheet do fabricante |
| --- | --- | --- |
| 1 — ESP32-WROOM-32 | Microcontrolador Xtensa dual-core LX6 a até 240 MHz; Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth Classic e BLE 4.2; 4 MB de memória flash (típico); 34 GPIOs; alimentação por USB em 5 V, com regulador de 3,3 V embarcado na placa. | ESP32-WROOM-32 Datasheet — Espressif Systems. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf |
| 2 — CP2102N | Conversor USB 2.0 full-speed para UART; taxa de até 3 Mbaud; alimentado pelo VBUS (5 V) do próprio USB; VID:PID de fábrica estável (10C4:EA60). | CP2102N Datasheet — Silicon Labs. Disponível em: https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/cp2102n-datasheet.pdf |
| 3 — MPU6050 (GY-521) | Unidade de medição inercial de 6 eixos (acelerômetro e giroscópio, 3 eixos cada); conversores analógico-digitais de 16 bits; interface I²C; sem magnetômetro; endereço I²C fixado em 0x68 com AD0 ligado ao terra; fundo de escala configurado em ±2 g e ±250 °/s; filtro passa-baixa interno (DLPF) configurável. | MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification — InvenSense/TDK. Disponível em: https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf — e MPU-6000/6050 Register Map and Descriptions, do mesmo fabricante. |
| 4 — Cabo USB | USB 2.0; alcance confiável de aproximadamente 5 m sem amplificação. | Item comercial genérico, sem datasheet específico. |
| 5 — Extensão USB ativa | Repetidor USB 2.0 ativo, com amplificação de sinal embutida, para 10 a 20 m. | Item comercial genérico. Atentar para que o modelo seja ATIVO (com repetidor), e não um cabo passivo de mesmo comprimento. |
| 6 — PTN78000WAH | Regulador comutado abaixador (step-down) integrado; tensão de entrada de 7 a 36 Vcc; tensão de saída ajustável de 2,5 a 12,6 V por meio de um único resistor externo; corrente de saída de até 1,5 A; rendimento de até 91 %; faixa de temperatura de operação de −40 °C a 85 °C; módulo SIP de 5 pinos, menor que o PTN78020W usado anteriormente (7 pinos). | PTN78000W Datasheet — Texas Instruments. Disponível em: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ptn78000w.pdf |
| 7 — Resistor de ajuste | Define a tensão de saída do item 6 em 5 V. Ligado entre o pino 5 (VO Adjust) e o pino 1 (GND) — pinagem do módulo de 5 pinos (1=GND, 2=VI, 3=Inhibit, 4=VO, 5=VO Adjust), diferente da pinagem de 7 pinos do PTN78020W anterior; confirmar fisicamente contra o datasheet antes da montagem. Tolerância de 1 %, potência de 0,05 W e estabilidade térmica de 100 ppm/°C ou melhor; montado o mais próximo possível do regulador. Valor confirmado: 21 kΩ (TI Analog Applications Journal, tabela de valores padrão de Rset para o PTN78000W: RSET=21kΩ -> VO≈4,996V≈5V; confirmado de forma independente no fórum TI E2E). | Ver o datasheet do item 6 (tabela de valores de resistor por tensão de saída). |

Tabela 2 — Especificações técnicas e datasheets dos itens confirmados. Fonte: elaborado pelo autor, com base nos datasheets dos fabricantes e em docs/pinout.md.

## 5.3 Ligações elétricas do sensor

O sensor inercial é o único componente que exige fiação adicional; a comunicação com o computador usa a porta USB nativa da placa, sem nenhum GPIO. As ligações são as indicadas na Tabela 3, e o detalhamento completo, incluindo a orientação de montagem do sensor, está em docs/pinout.md.

| Sinal | Pino do ESP32 | Pino do MPU6050 | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| SDA | GPIO 21 | SDA | Pino I²C padrão do ESP32 |
| SCL | GPIO 22 | SCL | Pino I²C padrão do ESP32 |
| Alimentação | 3,3 V | VCC | NÃO utilizar 5 V: os resistores de pull-up do módulo levariam as linhas I²C a 5 V, podendo danificar as entradas do ESP32 |
| Terra | GND | GND | Referência comum |
| Endereço | GND | AD0 | Fixa o endereço I²C em 0x68, valor assumido pelo firmware |

Tabela 3 — Ligações elétricas entre o ESP32 e o sensor MPU6050. Fonte: elaborado pelo autor, com base em docs/pinout.md e firmware/src/Config.h.

# 6 ALIMENTAÇÃO — ITENS EM AVALIAÇÃO

O regulador de tensão que entrega os 5 V ao conjunto já está definido (item 6 da Tabela 1). A fonte primária que o alimenta, entretanto, permanece em avaliação. A Tabela 4 resume as opções consideradas, com a autonomia estimada para um consumo médio de 90 mA — ordem de grandeza típica de um ESP32 com rádio BLE ativo e o sensor em operação contínua —, conforme o dimensionamento apresentado no relatório técnico do projeto.

| Fonte de alimentação | Autonomia estimada | Observação |
| --- | --- | --- |
| Pilha alcalina de 9 V (ex.: Duracell MN1604) com regulador linear | ≈ 3,5 h | Grande parte da energia é dissipada como calor no regulador linear; alternativa ao PTN78000WAH, não utilizada em conjunto com ele |
| Pilha alcalina de 9 V com o regulador PTN78000WAH | ≈ 8 h | Reduz a corrente efetiva drenada da bateria em relação ao regulador linear |
| Quatro pilhas AA (6 V) com o regulador PTN78000WAH | ≈ 25 h | Maior capacidade total. ATENÇÃO: 6 V está próximo do limite inferior de entrada do PTN78000WAH (mínimo de 7 V); confirmar a tensão das pilhas ao longo da descarga antes de adotar esta combinação |
| Bateria 18650 (3000 mAh) com regulador | ≈ 30 h | Recarregável. A tensão nominal (≈ 3,7 V) exige regulador elevador (boost), e não o PTN78000WAH, que apenas reduz tensão |
| Bateria portátil USB (10.000 mAh) | ≈ 4 dias | Já entrega 5 V regulados pela própria saída USB, dispensando o PTN78000WAH. Atentar ao corte automático em baixa corrente presente em alguns modelos |

Tabela 4 — Opções de fonte de alimentação em avaliação, a 90 mA de consumo médio. Fonte: elaborado pelo autor, com base no relatório técnico do projeto e nos datasheets dos componentes.

# 7 ITENS FORA DO ESCOPO DESTA LISTA

A plataforma pan-tilt motorizada instalada no topo do mastro é infraestrutura preexistente da Avibras Aeroco, sobre a qual o conjunto eletrônico desta lista é instalado. Não é item a especificar nem a adquirir por este projeto, e por isso não integra a lista de materiais. O mesmo vale para o mastro e para a estrutura de fixação do conjunto.

# 8 MANUTENÇÃO DESTA LISTA

Esta lista deve ser revisada sempre que houver alteração na pinagem (docs/pinout.md), nas constantes de hardware do firmware (firmware/src/Config.h) ou na decisão sobre a fonte de alimentação (seção 6). Cada revisão deve ser registrada na tabela de Histórico de Revisões deste documento, e a versão de consulta rápida mantida junto ao código (HARDWARE/README.md) deve ser atualizada na mesma ocasião, para que as duas não divirjam.

# REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: informação e documentação — numeração progressiva das seções de um documento — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

DURACELL. MN1604 Size: 9V (6LR61) Alkaline-Manganese Dioxide Battery — Product Datasheet. Bethel, CT: Duracell, [s.d.].

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32-WROOM-32 Datasheet. Shanghai: Espressif Systems, 2021.

INVENSENSE. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification. Sunnyvale, CA: InvenSense, 2013.

SILICON LABS. CP2102N USB to UART Bridge Controller Datasheet. Austin: Silicon Labs, [s.d.].

TEXAS INSTRUMENTS. PTN78000W: 1.5-A Wide-Input Adjustable Switching Regulator. Dallas, TX: Texas Instruments, 2008.